Minuterie pour lumière d'escalier installée en série ELPA 1 avec 10 fonctions (ELPA 1)

Minuterie pour lumière d’escalier installée en série avec 10 fonctions, d’une largeur de 17,5 mm, intervalle de réglage de 0,5 à 20 min. avec possibilité de réarmement immédiat ou de coupure anticipée, avertissement d’interruption activable/désactivable (selon la norme DIN 18015-2), fonction longue durée de 60 min. activable/désactivable, fonction d’interrupteur à à-coups de courant, fonction d’éclairage permanent, raccordement à 3 et 4 conducteurs, commutation au passage par zéro, charge de lampe fluorescente de 150 mA avec protection de surcharge électronique, entrée de touche supplémentaire à isolation galvanique AC/DC 8...240 V pour les portiers électroniques, 1 contact à fermeture 16(16)A/230 V~

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 1

N° de réf. : 0010002

Conditionnement : à la pièce