# Détecteurs de présence avec connecteurs préfabriqués de Wieland GST

# Détecteur de présence à 1 canal theRonda S360-100 WH GST

Détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 64 m2 (Ø 9 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

Tension de service 230 V AC / 50 Hz ; indice de protection IP 20, à l'état monté IP 54 ; température de service de -15° C à +50° C ;

canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ou 1 150 VA (cos ϕ = 0,5) ; intensité à l'enclenchement max. 400 A / 200 µs ; fonctionnement automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 30 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction 10 s – 60 min ; fonction impulsions pour minuterie d'éclairage de cage d'escalier ;

sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrage radio avec télécommande ; mode Test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ;

montage en faux plafond avec ressorts, découpe au plafond Ø 62 – 70 mm, profondeur de montage 74 mm ;

Fabricant : Theben

Type : theRonda S360-100 WH GST (Weiss)

N° de réf. : 2080570

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de jeux de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911