Horloge annuelle montée en série à 2 canaux, Interface OBELISK, 3 UD (TR 642 top2)

Horloge annuelle à 2 canaux ; boîtier monté en série ; largeur 52,5 mm ; programmation annuelle et astronomique ; guidage de l'utilisation par texte affiché ; 800 emplacements de mémoire ; interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation PC) ; réserve de marche 6 ans (pile au lithium) ; passage automatique à l'heure d'été/d'hiver ; heures de commutation MARCHE/ARRÊT ; programme par impulsions ; programme cyclique ; fonctions annuelles multiples ; fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année) ; décalage astronomique ; impulsion astronomique ; présélection de commutation ; commutation permanente MARCHE/ARRÊT ; horloge de temps écoulé ; compteur d'heures de fonctionnement intégré ; entrée de bouton-poussoir/de commutation externe ; programme vacances ; 2 programmes aléatoires ; luminosité de l'éclairage (désactivable) ; codage PIN ; commutation au passage par zéro ; bornes enfichables DuoFix à ressort pour 2 conducteurs ; 2 inverseurs 16 A / 250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : TR 642 top2

N° de réf. : 6420100

Unité : ST